# 19장. 제조 데이터 분석 종합 실습 교안

목적: 지금까지 배운 Python · Pandas · 결측/이상치 · 시각화 도구를 하나의 워크플로우로 엮어 실제 분석 결과물(정제 데이터셋 + 리포트)을 만드는 경험

사용 파일: 19_01_제조_데이터_분석_종합_실습.py / .pptx, 19_열처리_공정.csv, 19_ai4i_샘플.csv

## 1. 전체 워크플로우 (7단계)

- 불러오기 — pd.read_csv()

- 구조 파악 — shape, head, info

- 결측치 처리 — isna, drop(고결측 컬럼), fillna(중앙값)

- 이상치·중복 — IQR, duplicated, drop_duplicates

- 통계·상관 — describe, groupby, corr

- 시각화 — histplot, boxplot, heatmap

- 리포트 — 개요·전처리·발견·결론 4단 구조

핵심 메시지: 데이터가 바뀌어도 이 뼈대는 같다. 비중만 달라진다.

## 2. 데이터 컬럼 설명

### 2-1. 열처리 공정 데이터 (19_열처리_공정.csv) — SECOM 스타일 교육용 샘플

규모: 302행 × 22열 (측정시각 + sensor_01~20 + 판정). 판정: -1(정상) 282건, +1(이상) 20건. 불균형 데이터.

특징: 익명 센서(sensor_01~20). 결측 비율이 높은 컬럼(sensor_06, 12, 18 등 약 40%) 존재. 중복 2행.

| 컬럼 | 유형 | 설명 / 처리 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 측정시각 | 문자 | 측정 시각. 분석 시 보통 제외 또는 시간 특성으로 활용 |
| sensor_01~20 | 숫자 | 익명 센서 값. 결측 높은 컬럼(>30%)은 drop, 나머지는 중앙값 대체 |
| 판정 | 숫자 | -1 = 정상, +1 = 이상. 그룹 비교·상관 분석의 기준 |

### 2-2. AI4I 샘플 (19_ai4i_샘플.csv) — UCI AI4I 2020 교육용 발췌

규모: 800행 × 8열. 고장여부 0(정상) 752건, 1(고장) 48건. 결측 없음. 제품타입 L/M/H 그룹 존재.

| 컬럼 | 유형 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| UID | 정수 | 고유 식별자 |
| 제품타입 | 범주 | L/M/H 품질 등급. 그룹 비교 기준 |
| 공기온도_K / 공정온도_K | 실수 | 공기·공정 온도 (켈빈). 공정온도가 보통 더 높음 |
| 회전속도_rpm | 정수 | 회전 속도. 토크와 보통 반대로 움직임 |
| 토크_Nm | 실수 | 토크. IQR 이상치 탐색 대상 예시 |
| 공구마모_min | 정수 | 공구 마모 시간. 고장여부와 상관 가장 높음 (약 0.22) |
| 고장여부 | 0/1 | 0=정상, 1=고장. 제품타입별 고장 비율 비교 가능 |

## 3. 코드 실행 결과 검증 (강의 시 참고)

- 열처리: 결측 비율 상위 sensor_12(40.4%), sensor_06·18(39.7%). 30% 초과 컬럼 drop 후 중앙값 대체 → 결측 0. 중복 2행 제거 시 302→300행.

- AI4I: 결측 0. 제품타입별 고장 비율 H 0.075 / L 0.054 / M 0.061. 고장여부와 상관 최고는 공구마모_min(0.22).

- PPT의 SECOM 예시(302행 22열, 통과 -1 / 불량 +1)는 열처리 공정 데이터와 구조가 일치하므로 그대로 사용 가능.

- 주의: 상관계수는 인과관계가 아님을 반드시 강조. 불균형 데이터이므로 평균 해석 시 표본 크기 주의.

## 4. 관련 유튜브 · 참고 자료

- 예지정비 개념 (한국어): 토크아이티 - 무중단 공정을 위한 AI 예지정비 https://www.youtube.com/watch?v=rBhsO3yzEak

- AI4I 2020 데이터셋 공식: UCI ML Repository https://archive.ics.uci.edu/dataset/601

- SECOM 데이터셋 공식: UCI ML Repository https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/SECOM

- 모터 예지보전 관련 채널: [예지보전 | 전기화재 | 에너지절감] 플레이리스트

## 5. 강의 시 주의 사항 및 검토 결과

- PPT와 코드의 수치(302행, 판정 -1/+1, AI4I 800행 결측0 등)는 실제 데이터와 일치함. 무리 없이 진행 가능.

- 열처리 데이터는 교육용으로 익명화된 센서 데이터임을 미리 안내 (실제 열처리 공정과 직접 연결되지 않을 수 있음).

- IQR 이상치는 ‘무조건 삭제’가 아니라 ‘고장과 관련 있는지 판단’하는 습관을 강조.

- 리포트 작성 시 ‘사실 → 의미 → 행동’ 구조를 반복 연습.

- 한글 폰트 설정과 savefig → show 순서를 실습 전에 한 번 더 확인.

※ 본 교안은 제공된 PPT·코드·CSV를 직접 분석·검증하여 작성되었습니다. 강의 시 위 수치와 주의 사항을 따르면 무리 없이 진행할 수 있습니다.