열처리 공정 데이터 시각화 교안

Matplotlib을 활용한 선 그래프 · 분포 · 범주 · 관계 시각화

1. 교안 개요

본 교안은 열처리(소입) 공정에서 수집된 실제 센서 로그 데이터를 바탕으로, Python의 Matplotlib 라이브러리를 사용하여 선 그래프, 막대 그래프, 히스토그램, 산점도를 그리는 방법을 단계적으로 학습하는 자료입니다.

제공된 두 개의 CSV 파일과 두 개의 Python 스크립트(17_01, 17_02)를 중심으로 개념 설명 → 실습 코드 → 결과 해석의 순서로 구성되어 있습니다. 수업 시에는 plt.show()를, 자동 검증 시에는 savefig를 사용합니다.

2. CSV 데이터 칼럼 설명

2.1 17_열처리.csv (배치별 측정 로그)

소입로에서 로트(배치)별로 10분 간격으로 측정한 온도·OP·CP 및 상태 데이터입니다. 총 45행 (로트A/B/C 각 15행 수준).

| 칼럼명 | 데이터 타입 / 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 측정시각 | 문자열 (09:00, 09:10 …) | 측정 시각. 시계열 분석 시 x축으로 사용. |
| 배치 | 문자열 (로트A, 로트B, 로트C) | 제품 로트(배치) 구분. 그룹별 비교의 기준 키. |
| 온도 | 실수 (약 852~866 ℃) | 소입로(또는 처리 존) 온도. 목표 온도 대비 편차를 확인하는 핵심 변수. |
| OP값 | 실수 (0~100) | Oxygen Probe(산소 프로브) 관련 출력값 또는 제어 출력(%). 탄소 포텐셜 제어에 사용되는 센서 신호. |
| CP값 | 실수 (약 0.44~0.61) | Carbon Potential(탄소 포텐셜). 침탄 분위기에서 표면 탄소 농도를 나타내는 값. 보통 0.4~0.8 범위. |
| 상태 | 문자열 (정상, 승온) | 현재 공정 상태. ‘정상’은 안정 운전, ‘승온’은 가열 중인 구간. |

참고: 평균 온도는 로트A ≈ 858.4℃, 로트B ≈ 859.8℃, 로트C ≈ 860.4℃ 수준입니다.

2.2 17_열처리_공정.csv (WIDE 형식 공정 로그)

소입로 1존/2존 온도, CP, OP, 세정기, 주야간 라인, 판정 결과를 포함하는 넓은 형식의 데이터입니다. 120행, 일부 결측치 존재 (약 25개).

| 칼럼명 | 데이터 타입 / 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 측정시각 | 정수 (1 ~ 120) | 순차 측정 번호 (시각 대신 순번으로 사용). |
| 소입로온도1존 | 실수 (약 851~870 ℃) | 소입로(Quenching Furnace) 1존 온도. |
| 소입로온도2존 | 실수 (약 859~861 ℃) | 소입로 2존 온도. 1존보다 안정적인 경향. |
| CP값 | 실수 (0.43~0.61, 결측 있음) | 탄소 포텐셜. 침탄 품질을 좌우하는 핵심 제어 변수. |
| OP값 | 실수 (0~100, 결측 있음) | 산소 프로브 값 또는 관련 제어 출력. |
| 세정기 | 실수 (약 60~67) | 세정(세척) 공정 관련 측정값 (온도 또는 농도 등). |
| 라인 | 문자열 (주간, 야간) | 근무 조 구분. 주간/야간 라인별 비교에 사용. |
| result | 문자열 (정상, 이상) | 최종 판정 결과. 정상 109건, 이상 11건 수준. |

전처리 팁: 결측치는 wide.fillna(wide.mean(numeric_only=True)) 로 평균 대체 후 시각화하는 예제가 스크립트에 포함되어 있습니다.

3. 17_01 선 그래프와 그래프 완성

시계열 온도 추세를 확인하는 가장 기본적인 시각화입니다. plt.plot()을 중심으로 색상, 스타일, 마커, 범례, 제목, 축 레이블을 완성합니다.

주요 개념

- plt.plot(x, y) : 점들을 선으로 연결. x 생략 시 0,1,2… 자동 생성.

- color, linestyle, marker : 색·선 스타일·마커 지정 (예: color='red', linestyle='--', marker='o')

- 여러 번 plot() 호출 + label + plt.legend() : 다중 선 비교

- plt.title(), xlabel(), ylabel(), figsize, grid, savefig

실습 포인트

- 로트A/B/C 온도 추세 겹쳐 그리기

- 로트C의 온도·OP·CP를 스케일 조정 후 한 그래프에 종합 표시

- 한글 폰트 설정 (Malgun Gothic / NanumGothic 등)

4. 17_02 분포 · 범주 · 관계 시각화

평균 비교(막대), 분포 형태(히스토그램), 변수 간 관계(산점도), 그리고 subplot으로 리포트 형태를 만드는 실습입니다.

주요 그래프 유형

- plt.bar / plt.barh : 범주별 평균 온도, 상태 개수, OP 평균 등

- plt.hist(data, bins=) : 온도 분포. bins 수를 바꾸면 구간 크기가 달라짐

- plt.scatter(x, y) + axhline : 온도-OP, 온도-CP 관계 및 기준선

- plt.subplot(2,2,n) + tight_layout() : 2×2 리포트 그래프

해석 힌트

- 온도 평균 859.5℃, 표준편차 약 2.1℃ → 비교적 안정

- 862℃ 이상 고온 사례는 소수 (이상 징후 후보)

- 공정 WIDE 데이터에서 이상 판정 11건 존재 → 해당 시점 온도/CP/OP 확인 권장

5. 학습 순서 및 팁

- CSV 파일을 pandas로 읽어 기본 통계(mean, value_counts 등) 확인

- 17_01 스크립트를 따라 선 그래프를 단계적으로 완성

- 17_02에서 막대·히스토그램·산점도·subplot 리포트 작성

- 한글 깨짐 시 폰트 설치 후 rcParams 재설정

- 이상치(고온, 낮은 CP, result='이상') 구간을 산점도와 선 그래프에서 교차 확인

— 끝 —

제공 스크립트와 CSV를 함께 활용하여 실습하시기 바랍니다.