설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

15장. 결측치 처리

교안 · 데이터 설명 · 코드 해설

PART 01. 결측치 이해와 확인  |  PART 02. 결측치 제거와 대체

# 목차

- 교육 개요 및 학습 목표

- 데이터 설명

- PART 01. 결측치 이해와 확인

- PART 02. 결측치 제거와 대체

- 코드 해설 요약

- 실습 진행 가이드

# 1. 교육 개요 및 학습 목표

본 교안은 제조 설비(사출성형) 데이터를 활용하여 결측치(Missing Value)를 이해하고, 확인하고, 제거·대체하는 전체 전처리 과정을 학습하기 위한 자료입니다. 현장 데이터에서 흔히 발생하는 빈 칸과 위장된 결측을 다루는 실무 역량을 기르는 데 목적이 있습니다.

## 학습 목표

- 결측치의 의미와 NaN, 위장 결측(0, -999, 999 등)을 구분할 수 있다.

- pandas의 isna(), info(), describe() 등으로 결측의 위치와 비율을 파악할 수 있다.

- dropna()의 옵션(axis, how, thresh, subset)을 상황에 맞게 적용할 수 있다.

- fillna()를 이용해 평균·중앙값·최빈값·앞뒤값·그룹별 대체를 수행할 수 있다.

- 제거와 대체를 조합한 워크플로우를 이해하고 검증·저장까지 완성할 수 있다.

# 2. 데이터 설명

교육에 사용되는 데이터는 사출성형 공정 계측 데이터와 설비 로그 데이터로 구성되어 있습니다. 모두 교육용으로 가공된 샘플이며, 실제 현장 데이터의 특성을 반영합니다.

## 2.1 파일 구성

| 파일명 | 크기 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 15_01_사출성형_공정.csv | 250행 × 22열 | 결측 확인·시각화 실습 |
| 15_02_사출성형_공정.csv | 250행 × 22열 | 결측 제거·대체 실습 (사출기 컬럼 포함) |
| 15_사출성형_로그.csv | 16행 × 7열 | 위장 결측(0, -999, 999) 학습용 |

## 2.2 주요 컬럼 의미 (공정 데이터)

정확한 단위는 원본 데이터 사전을 참고해야 하며, 아래는 컬럼명과 공정 맥락을 기준으로 한 설명입니다.

| 컬럼 | 의미 |
| --- | --- |
| 측정시각 | 해당 사이클의 측정 시각 |
| 불량여부 | 불량(1) / 정상(0) 표시 (정답 컬럼) |
| 사이클시간 / 성형사이클 | 한 공정 사이클에 소요된 시간 관련 지표 |
| 배럴온도1~4 / 호퍼온도 | 사출기 배럴 구간별 온도와 호퍼 온도 |
| 사출압력 / 최대사출압 | 사출 중 압력 및 최대 압력 |
| 스크루속도 / 스크루위치 | 스크루의 속도 및 위치 |
| 계량시간 / 최소쿠션 등 | 재료 계량·가소화 관련 시간 및 쿠션 지표 |
| 사출기 (15_02 전용) | 1호기, 2호기, 3호기 등 설비 구분 (그룹별 대체용) |

## 2.3 결측 현황 요약

두 공정 데이터 모두 총 475개의 결측이 존재하며, 결측 위치는 파일별로 다릅니다.

- 15_01: 계량종료점, 감압시간이 각각 109개(43.6%)로 가장 많음

- 15_02: 최대사출속도, 감압시간이 각각 109개로 가장 많음

- 로그 데이터: 실제 NaN + 위장 결측(0, -999, 999)이 혼재

# 3. PART 01. 결측치 이해와 확인

결측치는 데이터 표에서 값이 비어 있는 칸입니다. 사람은 빈 칸을 그냥 넘어가지만, 컴퓨터는 계산 중 에러를 내거나 결과를 왜곡할 수 있습니다. 전처리의 첫 단추는 결측을 발견하고 그 성격을 파악하는 일입니다.

## 3.1 NaN과 위장 결측

- NaN (Not a Number): pandas가 빈 칸에 자동으로 붙이는 결측 표시

- 위장 결측: 0, -999, 999처럼 값처럼 보이지만 실제로는 결측인 경우

- 컴퓨터는 NaN만 결측으로 인식하므로, 위장 결측은 사람이 조건으로 찾아 na_values로 변환해야 함

## 3.2 확인 도구

- df.info(), df.describe(): 채워진 값 개수(count)로 결측 컬럼 짐작

- df.isna().sum(): 컬럼별 결측 개수

- 비율 = 결측 개수 / 전체 행 수 × 100

- 막대그래프: 결측 양(개수) 시각화 / 히트맵: 결측 위치와 패턴 시각화

## 3.3 처리 방향 판단 기준 (참고)

| 결측 비율 | 권장 방향 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 5% 미만 | 대체로 살리기 | 빠진 양이 적어 왜곡 위험이 낮음 |
| 5~30% | 중요도 보고 결정 | 분석 목적과 컬럼 중요도 고려 |
| 40% 이상 | 제거 고민 | 채워봤자 절반이 추측 → 왜곡 위험 |

※ 비율은 출발점일 뿐이며, 정답 컬럼(불량여부)은 함부로 채우지 않고 행을 제거하는 것이 안전합니다.

# 4. PART 02. 결측치 제거와 대체

## 4.1 제거 (dropna)

결측이 있는 행 또는 열을 통째로 삭제하는 방법입니다. 간단하고 정직하지만 데이터 손실이 큽니다.

- df.dropna(): 결측이 하나라도 있는 행 삭제 (기본)

- df.dropna(axis=1): 결측이 있는 열 삭제

- how='all': 모든 값이 결측인 행만 삭제

- thresh=N: 값이 N개 이상인 행만 유지

- subset=['컬럼']: 지정한 컬럼만 기준으로 결측 판단

## 4.2 대체 (fillna)

빈 칸을 적절한 값으로 채워 데이터를 살리는 방법입니다. 컬럼의 성격에 따라 방법을 달리해야 합니다.

- 평균: 분포가 고르고 이상치가 적을 때

- 중앙값: 이상치에 강함 (안전한 선택)

- 최빈값: 범주형 데이터

- ffill / bfill: 시계열·순서 있는 데이터

- groupby + transform: 설비별·그룹별 특성 반영

## 4.3 권장 워크플로우

- 확인: 위장 결측을 NaN으로 변환 후 비율·분포 파악

- 판단: 결측 심한 컬럼은 제거, 정답 컬럼 빈 행은 제거

- 처리: 남은 결측은 컬럼별 적절한 방법으로 대체

- 검증·저장: isna().sum().sum() == 0 확인 후 새 파일로 저장

# 5. 코드 해설 요약

## 5.1 15_01 결측치 이해와 확인 (주요 부분)

log = pd.read_csv(LOG, na_values=[-999, 999])

위장 결측(-999, 999)을 불러올 때부터 NaN으로 인식합니다.

missing = df.isna().sum(); ratio = (missing / len(df) * 100).round(1)

컬럼별 결측 개수와 비율을 계산하여 요약표를 만듭니다.

## 5.2 15_02 결측치 제거와 대체 (주요 부분)

제거 = 비율[비율 > 0.4].index.tolist(); df.drop(columns=제거)

결측 비율이 40%를 넘는 컬럼을 먼저 제거합니다.

proc['스크루속도'] = proc.groupby('사출기')['스크루속도'].transform(lambda x: x.fillna(x.mean()))

사출기별로 그룹을 나누어 각 그룹의 평균으로 결측을 채웁니다.

work = work.fillna(work.median(numeric_only=True))

나머지 수치형 컬럼은 중앙값으로 일괄 대체합니다.

# 6. 실습 진행 가이드

각 실습은 ‘목표 → 단계 → 예상 결과 → 정답 코드’ 순으로 구성되어 있습니다. 학습자가 먼저 코드를 작성한 뒤 정답과 비교하도록 유도하세요.

- 실습 전: 데이터 파일을 같은 폴더에 두고 경로를 확인

- 실습 중: 각 단계마다 print()로 중간 결과를 확인하는 습관 강조

- 실습 후: 원본은 그대로 두고 처리 결과는 새 파일로 저장

- 주의: 정답 컬럼(불량여부)은 함부로 채우지 말 것

※ 본 교안은 첨부된 코드와 PPT 내용을 바탕으로 정리한 교육용 자료입니다. 실제 수업 시 코드 파일을 함께 실행하며 진행하는 것을 권장합니다.